### Kurs fizyki 							Kanon

#### Temat: 39

Właściwości sprężyste ciał.

- Pod względem właściwości sprężystych ciała stałe dzielimy zwykle na:

- sprężyste: po zniknięciu nawet stosunkowo dużych sił  wracają do poprzedniego kształtu (sprężyna, brzeszczot itp.),

- plastyczne: pod wpływem stosunkowo niewielkich sił ulegają trwałym odkształceniom (modelina, mokra glina, miękki asfalt itp.),

- kruche: pod działaniem nawet niewielkich sił rozpadają się na kawałki (szyba samochodowa, kreda szkolna, sucha glina itp.).

- Typowym przykładem ciała sprężystego jest hartowana stal. Sprężyna wykonana z takiej stali ulega pod działaniem osiowej siły zewnętrznej rozciągnięciu lub ściśnięciu, zaś po usunięciu siły zewnętrznej powraca do postaci początkowej pod wpływem działania sił międzycząsteczkowych.

- Podstawowym prawem rządzącym sprężystością ciał stałych jest prawo doświadczalne podane w 1675 roku przez Hooke’a i obowiązujące dla małych wydłużeń:

Przyrost długości t, jakiego doznaje ciało sprężyste rozciągane siłą F jest wprost proporcjonalny do wielkości tej siły i do długości początkowej l0 ciała oraz odwrotnie proporcjonalny do pola przekroju poprzecznego S, a ponadto zależy od rodzaju materiału, czyli:

(1) Dl=k⋅F⋅l0S

Wzór (1) jest matematycznym sformułowaniem prawa Hooke’a dla wydłużeń. Występujący w nim współczynnik k jest charakterystyczny dla właściwości sprężystych ciał. Jego odwrotność 1k=E nosi nazwę modułu sprężystości podłużnej lub modułu Younga. Jednostką modułu Younga jest w układzie SI Nm2, czyli Pa (paskal). Moduł Younga wyraża wartość naprężenia, jakie należałoby zastosować, aby długość ciała rozciąganego zwiększyć o 100 % pierwotnej długości pozostając w zakresie stosowalności prawa Hooke’a.

- Stosunek siły rozciągającej F do pola przekroju poprzecznego S odkształcanego ciała nosi nazwę naprężenia:

- p=FS

Stosując moduł Younga i wzór (2) dostajemy:

- Dl=p⋅l0E

Z równania (3) wynika, że wydłużenie pręta przy rozciąganiu jest wprost proporcjonalne do wartości naprężenia. Po przekształceniu mamy:

(3a) E=p⋅l0Dl

co  stanowi inny  sposób sformułowania prawa Hooke’a:

Stosunek naprężenia do związanego z nim odkształcenia jest wielkością stałą dla danego materiału i nazywa się modułem sprężystości liniowej.

(stosunek e=Dll0 nosi nazwę odkształcenia, czyli względnego wydłużenia)

# Zadania

- Żelazny pręt o długości 1,5 mm przy obciążeniu 5 kN nie powinien wydłużyć się więcej niż o 0,3 mm. Jaki ma być przekrój pręta ?

- (Odp. S = 0,127 mm2)

- Żelazny pręt powinien udźwignąć ciężar 50 kN. Granica sprężystości żelaza jest równa 1,8⋅108Nm2. Przy jakim przekroju pręt jeszcze nie ulegnie trwałemu odkształceniu ? Jakie będzie przy tym względne wydłużenie pręta ?

- (Odp. S = 278 mm2, Dll0=9,18⋅10−4)

- Ze statku spuszczono ciężarek na stalowej linie, aby zmierzyć głębokość morza. Pomijając ciężar odważnika w porównaniu z ciężarem liny, wyznaczyć jaką największą głębokość morza można zmierzyć w ten sposób. Gęstość wody morskiej wynosi 1030 kgm3.

(Odp. l  10 400 m)