### Kurs fizyki 								Kanon

#### Temat: 70

Siła elektromotoryczna indukcji.

- W celu określenia wartości siły elektromotorycznej indukcji rozpatrzymy przemiany energetyczne będące przyczyną jej powstawania. W tym celu załóżmy, że przewodnik o długości AC =l, tworzący wraz z przewodami łączącymi zamknięty obwód w kształcie prostokątnej ramki, o łącznym oporze elektrycznym R (rys. 1) porusza się ze stałą prędkością v w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B w kierunku prostopadłym do linii pola oraz prostopadłym do własnej osi.

Rys. 1

(1) F=B⋅I⋅l

Pole magnetyczne wytwarza w przewodniku siłę elektromotoryczną E i wzbudza w obwodzie prąd indukcyjny o natężeniu I=ER. Równocześnie zaś na przewodnik z prądem indukcyjnym działa siła  elektrodynamiczna, której wartość wynosi:

przy czym kierunek jej jest przeciwny do kierunku wektora prędkości v. Przesunięcie przewodnika na odległość Ds wymaga pokonania tej siły i wykonania pracy W równej

(2) W=−F⋅Δs

Uwzględniając we wzorze (2) równanie (1) otrzymujemy

(3) W=−B⋅I⋅l⋅Δs

Przy czym znak „minus” oznacza, że kierunek przesunięcia jest przeciwny do kierunku siły elektrodynamicznej.

Zgodnie z zasadą zachowania energii praca ta jest równa energii cieplnej wydzielonej w obwodzie przez prąd indukowany:

(4) Q=I2⋅R⋅Δt

Gdzie Dt oznacza czas przesunięcia przewodnika na odległość Ds.

Porównujemy teraz równania (3) i (4)

(5) −B⋅I⋅l⋅Δs=I2⋅R⋅Δt

Wyznaczamy natężenie prądu indukowanego

(6) I=−B⋅l⋅ΔsR⋅Δt

Wykorzystujemy równość I=ER i dostajemy

(7) ER=−B⋅l⋅ΔsR⋅Δt

Zatem siła elektromotoryczna indukcji wyraża się równaniem

(8) E=−B⋅l⋅ΔsΔt

Gdzie iloczyn l⋅Δs równa się polu powierzchni S (rys. 1) zakreślonej przez przewodnik w czasie jego ruchu w polu magnetycznym, a iloczyn B⋅l⋅Δs=B⋅ΔS=ΔΦB - zmianie objętego przez obwód strumienia magnetycznego. Stąd

(9) E=−ΔΦBΔt

Znak „minus” we wzorze  (9) oznacza, kierunek indukowanej siły elektromotorycznej E przeciwdziała zmianom pola magnetycznego, które ją wzbudziło.

- Ponieważ stosunek ΔΦBΔt jest miarą szybkości zmian strumienia magnetycznego, więc zgodnie ze wzorem (9), prawo indukcji elektromagnetycznej Faraday’a można sformułować następująco:

Siła elektromotoryczna indukcji wzbudzona w obwodzie poruszającym się w polu  magnetycznym jest równa ujemnej szybkości zmian strumienia magnetycznego przechodzącego przez powierzchnię, którą zakreśla obwód.

Jeżeli ruch przewodnika, a więc i zmiany strumienia, w odstępie czasu Dt, nie są jednostajne, to siła elektromotoryczna indukcji określona w chwili t jest równa granicy

(10) E=−limΔt→0ΔΦBΔt

lub krócej:

(11) E=−dΦBdt

czyli siła elektromotoryczna indukcji jest równa ujemnej wartości pochodnej czasowej strumienia indukcjiB (objętego przez obwód).

- Bardzo pożyteczną tożsamość otrzymamy wstawiając do wzoru (8) prędkość ruchu przewodnika wynoszącą v=ΔsΔt:

(12) E=−B⋅l⋅v

Zadanie:

Wewnątrz zwojnicy o długości 50 cm zawierającej 400 zwojów, umieszczono współśrodkowo względem niej drugą zwojnicę o średnicy 2 cm, złożoną z 10 zwojów. Obliczyć siłę elektromotoryczną indukcji wzbudzoną w zwojnicy wewnętrznej, jeżeli zwojnica zewnętrzna została włączona w obwód źródła napięcia, przy czym w czasie 0,01 s natężenie prądu wzrastało w sposób liniowy od 0 do 12 A.

(Odp. E = 3,8 mV)