### Kurs fizyki 								Kanon

#### Temat: 72

Indukcja wzajemna dwóch obwodów.

- Zajmiemy się obecnie nieco szczegółowiej prądami indukowanymi, wynikającymi ze wzajemnego oddziaływania na siebie dwóch obwodów elektrycznych. Niech będą to np. obwody przedstawione na rys. 1.

Źródło napięcia stałego wywołuje w cewce pierwszej przepływ prądu elektrycznego I1, wskutek czego powstaje strumień magnetyczny f1, przechodzący przez tę cewkę. Część tego strumienia, a mianowicie f21, proporcjonalny do I1, przechodzi przez cewkę drugą:

(1)f21=L21I1

I

II

Rys. 1.

gdzie współczynnik proporcjonalności L21jest tzw. indukcyjnością wzajemną (współczynnikiem indukcyjności wzajemnej) obu obwodów, zależną od ich ustawienia względem siebie, od ich kształtów, rozmiarów, przenikalności magnetycznej środowiska itp. ( zakładamy, że środowisko nie ma właściwości ferromagnetycznych).

Indukcyjność wzajemna dwóch obwodów wyraża liczbowo strumień magnetyczny przechodzący przez obwód drugi przy przepływie prądu 1 A w obwodzie pierwszym

- W czasie pojawienia się strumienia magnetycznego w cewce drugiej powstaje w niej SEM indukowana równa:

(2)e2=-df21dt

zgodnie z prawem indukcji Faradaya i regułą Lenza. Ponieważ L21jest stałe przy stałych cechach geometrycznych obu cewek i określonym ich położeniu względem siebie w ośrodku nie ferromagnetycznym, więc korzystając ze wzoru (1) otrzymujemy:

(3)e2=-L21dI1dt

Innymi słowy, SEM indukcji wzajemnej w cewce drugiej jest proporcjonalna do szybkości zmian natężenia prądu w cewce pierwszej. SEM indukcji wzajemnej ma kierunek taki, że pole magnetyczne towarzyszące prądowi indukowanemu przeciwdziała tym zmianom strumienia magnetycznego zewnętrznego, które wywołały    powstanie prądu indukowanego.

- Jednostką indukcyjności wzajemnej  w układzie SI jest henr (H). Indukcyjność wzajemna dwóch obwodów równa się  1 henrowi, gdy przy szybkości zmian natężenia prądu w jednym obwodzie wynoszącej 1 As powstaje SEM indukcji wzajemnej równa jednemu woltowi w obwodzie drugim:

(4)1H=1V⋅sA=1Ω⋅s

Henr jest jednostką stosunkowo dużą. W użyciu są jednostki mniejsze: milihenr, mikrohenr i inne.

- Rozważane zagadnienie można odwrócić: można szukać SEM indukowanej, powstającej w obwodzie pierwszym w wyniku zmian prądu w obwodzie drugim. Obowiązuje przy tym analogiczny wzór:

(5)e1=-L12dI2dt

Oczywiście, w przypadku  gdy w badanym obwodzie występuje SEM źródła napięciae0 i SEM indukowana eind., obowiązuje zależność:

(6)e0+eind.=IR

ZADANIE: 1. Ramka z 50 zwojami przewodnika o powierzchni 150 cm2 obraca się   równomiernie w jednorodnym polu magnetycznym 4o indukcji B = 0,8 T. Ramka wykonuje n = 120 obrmin. Wyznaczyć maksymalną amplitudę siły elektromotorycznej indukcji.

(Odp.: emax=ok.7,5V)

Wskazówka: SEM indukcji, która jest wzbudzana w ramce o powierzchni S obracającej się w polu magnetycznym, jest równa:

e=nBwS⋅sinwt

gdzie n - liczba zwojów, w - prędkość kątowa ramki.

ZADANIE: 2. Prędkość samolotu wynosi v=950kmh. Składowa pionowa natężenia pola magnetycznego ziemi wynosi H=40Am. Zależność SEM indukcji, która powstała na końcach skrzydeł samolotu. Rozpiętość skrzydeł jest równa l = 12,5 m. Samolot porusza się poziomo. Czy można wykorzystać tę różnicę potencjałów dla pomiaru prędkości samolotu?

(Odp.: e=ok.0,165V, nie można)