### Kurs fizyki 								Kanon

#### Temat: 75

Prąd sinusoidalnie zmienny.

- Omawiając efekty związane ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej zetknęliśmy się z prądami zmieniającymi swe natężenie, jak również ze zmiennymi w czasie siłami elektromotorycznymi. Charakter tych zależności może być bardzo różny. My rozpatrzymy przypadek  sinusoidalnej, charakterystycznej dla prądnic prądu zmiennego, stosowanych w elektroenergetyce. Prądy zmienne stosowane najczęściej  mają częstotliwość 50 Hz (częstotliwość sieciowa), czyli okres T = 150s. W  USA f = 60 Hz. W elektroakustyce stosuje się prądy o częstościach do 20 000 Hz, a w radiotechnice do 1000 000 000 Hz.

- Siłę elektromotoryczną E prądu sinusoidalnie zmiennego jako funkcję czasu t można wyrazić zależnością

(1) E=B⋅S⋅ω⋅sinω⋅t

Oznaczając iloczyn stałych wielkości B⋅S⋅ω przez E0 otrzymujemy

(2) E=E0⋅sinω⋅t,

gdzie E0 oznacza amplitudę siły elektromotorycznej, zwaną też napięciem szczytowym, w - pulsację zmian napięcia, wt - fazę napięcia.

Warto zauważyć, że wypisana zależność formalnie zupełnie odpowiada zależności znanej z teorii ruchu harmonicznego (będzie o nim mowa później).

E

t

Emax

Rys. 1  Zależność od czasu indukowanej siły elektromotorycznej.

- Najczęściej sinusoidalnie zmiennej sile elektromotorycznej E odpowiada sinusoidalnie zmienny prąd, który możemy wyrazić wzorem

(3) I=I0⋅sinω⋅t+ϕ

gdzie I0 oznacza amplitudę prądu, zwaną też prądem szczytowym, w - pulsację prądu równą pulsacji napięcia, ϕ - przesunięcie w fazie przebiegu prądu względem przebiegu napięcia, a równocześnie fazę początkową prądu.

I

I0

t

Rys. 2 Zależność od czasu natężenia prądu wywołanego w oporniku

przez napięcie sieciowe.

Jak widać z podanych wzorów, przebiegi czasowe I oraz E w prądach sinusoidalnie zmiennych można scharakteryzować za pomocą amplitud prądu lub SEM oraz pulsacji w~(lub związanej z tą ostatnią częstotliwości f lub okresu T: ω=2π⋅f=2πT).

- Jeżeli opór uzwojeń prądnicy jest mały w porównaniu z oporem dołączonych odbiorników, napięcie U na zaciskach prądnicy jest w przybliżeniu równe sile elektromotorycznej E. A zatem napięcie to musi identycznie zależeć od czasu:

(4) U=U0⋅sinω⋅t

gdzie U0 nazywać będziemy amplitudą napięcia (napięciem szczytowym).

U

t

Umax

Rys. 3 Zależność od czasu napięcia sieciowego.

Zadania:

- Cewka o n = 200 zwojach i wymiarach 5cm×6cmobracająca się z prędkością f = 60 obrs w polu B = 5000 Gs (czyli B = 0,5 T). Wykreśl zależność otrzymanego napięcia od czasu.

- Załóżmy, że cewka z zadania 1 obraca się z taką samą jak poprzednio prędkością, na skutek przepływu sinusoidalnego prądu. Natężenie w maksimum prądu wynosi I = 2 A. Jaka jest chwilowa maksymalna moc dostarczana przez silnik ?

(Odp. P0 = 226 W = 0,3 KM)

- W cewce o samoindukcji L = 0,2 H natężenie prądu elektrycznego w czasie t = 0,01 s spada równomiernie od I1 = 0,72 A do I2 = 0,17 A. Jaka siła elektromotoryczna indukcji powstała w niej podczas wyłączania prądu ?

(Odp. SEM = 11 V)

- Jak wielkie powstaje indukowane napięcie elektryczne w sztabce żelaznej o długości l = 2 m, jeżeli poruszamy ją z prędkością v = 0,9 ms w płaszczyźnie prostopadłej do linii pola magnetycznego ziemskiego ? Kąt inklinacji a = 650, składowa pozioma natężenia pola magnetycznego ziemskiego Hp = 0,2 Oe.

Odp. SEM=8,496⋅10−5V

- Obliczyć współczynnik samoindukcji solenoidu o długości l = 1 m, polu przekroju poprzecznego S = 0,1 m2, wypełnionego żelazem o przenikalności magnetycznej mr = 10 000. Ilość zwojów solenoidu n = 2000.

Odp. L=16π⋅102H

- Obliczyć współczynnik samoindukcji wzajemnej L12 induktora, jeżeli powierzchnia poprzeczna rdzenia tego induktora wynosi S = 10-2 m2, jego długość l = 0,25 m, przenikalność magnetyczna rdzenia mr = 1000, liczba zwojów w uzwojeniu pierwotnym n1 = 100, a na cewce wtórnej n2 = 104.

(Odp. L12 = 5 H)