### Kurs fizyki 								Kanon

#### Temat: 76

Natężenie i napięcie skuteczne.

Moc prądu przemiennego.

- Bardzo często zarówno w obliczeniach dotyczących obwodów elektrycznych prądu przemiennego, jak i w badaniach eksperymentalnych wygodnie jest posługiwać się tzw. wartościami skutecznymi prądu i napięcia.

- Pojęcie napięcia skutecznego (i podobnie natężenia skutecznego) definiuje się w ten sposób, że jest to wartość napięcia stałego (natężenia stałego) pod którym prąd w czasie pełnego okresu (lub wielu takich okresów) płynąc przez przewodnik o tym samym oporze, wydzieli tyle samo ciepła (czyli spowoduje ten sam skutek cieplny) co dany prąd przemienny.

- Przystąpimy teraz do znalezienia sposobu obliczania wartości natężenia, napięcia i mocy prądu przemiennego.

W obwodzie zewnętrznym, do którego jest przyłożone napięcie

- U=U0sinw⋅t

płynie prąd sinusoidalny o natężeniu

(2) I=I0sinw⋅t+j,

gdzie U0 i I0 oznaczają maksymalne wartości napięcia i natężenia prądu, zaś j jest stałą fazową.

- Na rys. 1 są przedstawione wykresy funkcji I2=I02sin2w⋅t oraz I=I0sinw⋅t w ciągu okresu T. Pole zakreskowane S między krzywą I2=I02sin2w⋅t, a osią t przedstawia wartość ciepła wydzielonego przez prąd przemienny w ciągu jednego okresu w przewodzie o oporze 1 W. Tę samą ilość ciepła wydzieli prąd stały o natężeniu Isk, jeżeli powierzchnia prostokąta  Isk2⋅T będzie równa powierzchni zakreskowanej. Matematyczne rachunki dają:

S=0TI02⋅sin2w⋅t=I020T121−cos2w⋅tdt

S=I0220Tdt−0Tcos2w⋅tdt=Isk2⋅T

skąd otrzymujemy:

- Isk=I02»0,707⋅I0

W podobny sposób otrzymamy:

- Usk=U02»0,707⋅U0

Między maksymalnymi a skutecznymi wartościami natężenia prądu i napięcia elektrycznego zachodzą związki:

- I0=Isk⋅2=1,41⋅Isk,

- U0=Usk⋅2=1,41⋅Usk.

Dane liczbowe charakteryzujące prąd przemienny najczęściej dotyczą właśnie wartości skutecznych. Tak np. mówiąc, że napięcie pod którym płynie prąd elektryczny w sieci miejskiej wynosi 220 V, mamy na myśli wartość skuteczną. Napięcie maksymalne jest 2 razy większe i wynosi 2202V, czyli około 310 V !

I

t

T

I0

a) Wykres zależności natężenia prądu elektrycznego od czasu: I=I0sinw⋅t.

T

t

I

Rys. 1

I02

Isk2

- wykres funkcji I2=I02sin2w⋅t.

- Interesujące jest zagadnienie średniej mocy prądu sinusoidalnie zmiennego. Średnia moc P, w odniesieniu do jednego okresu T, wyraża się wzorem:

- P=WT,

- P=0TUIdtT=0TU0sinwt⋅I0sinwt+jdtT,

- P=U0I0T0Tsin2wtcosj+sinwtcoswtsinjdt,

- P=12U0I0cosj lub

- P=UskIskcosj.

Wzór (11) określa moc rzeczywistą prądu przemiennego. Wyrażenie Usk⋅Isknazywa się mocą pozorną, zaś cosjjest współczynnikiem mocy.

Tożsamość (11) również nosi nazwę mocy czynnej prądu przemiennego. Jak widać, jest ona zależna od różnicy faz między przebiegiem napięcia i prądu. Zmiana kąta j przy tych samych wartościach Isk i Usk pociąga za sobą zmianę mocy czynnej. Moc czynna jest największa, gdy nie ma różnicy faz między przebiegiem natężenia prądu i napięciem, natomiast równa się zeru, gdy j=p2. W ostatnim przypadku mówimy o prądzie biernym lub prądzie bezwatowym.

- Drut o długości l1 = 6 m nawinięto na szpulę o długości l2 = 0,08 m. Jak wielką samoindukcyjność ma ta cewka ?

Odp.L=4,5⋅10−5H

- Między jakimi wartościami waha się napięcie pod którym płynie prąd przemienny, jeżeli wartość skuteczna tego napięcia wynosi Usk = 220 V ?

- Napięcie skuteczne prądu przemiennego w przewodniku wynosi Usk = 220 V, częstotliwość f = 50 Hz, natężenie skuteczne Isk = 2 A oraz moc skuteczna P = 330 W. Jak wielki jest kąt przesunięcia fazy pomiędzy natężeniem prądu i napięciem ? Napisz równanie dla chwilowej wartości natężenia prądu oraz dla chwilowej wartości napięcia.

Odp.j=41024'=0,723rad