### Kurs fizyki 								Kanon

#### Temat: 78

Elektryczne obwody drgające LC

Kondensatory są używane nie tylko do przechowywania ładunku, lecz stosuje się je powszechnie w połączeniu z cewkami indukcyjnymi do generowania napięć i prądów. Prześledzimy najprostszy przypadek połączonych równolegle: kondensatora i zwojnicy (rys. 1).

C

Rys. 1 Oscylator harmoniczny LC.

L

przełącznik

a

b

c

d

Zakładamy, że opór obwodu jest równy zeru. Przypuśćmy, że w chwili t0 = 0 naładowany kondensator zostaje połączony z cewką indukcyjną tak, jak to jest pokazane na rys. 1. Napięcie na kondensatorze wynosi:

- Uab=QC, gdzie Q oznacza ładunek zebrany na okładce kondensatora C.

Pamiętamy, że napięcie na cewce indukcyjnej wynosi:

(2) Ucd=-LdIdt

W dowolnej chwili po zamknięciu przełącznika te dwa napięcia muszą być równe:

- QC=-LdIdt.

Uwzględniamy teraz, że I=dQdt i dostajemy:

- QC=-Ld2Qdt2

- d2Qdt2=-1LC⋅Q

To równanie różniczkowe ma postać równania dla prostego ruchu harmonicznego. Rozwiązanie jest dane wzorem:

- jeżeli d2udt2=-Cu, gdzie C jest pewną stałą,

- to w=C

- oraz u=u0coswt.

U nas rozwiązanie równania (5) będzie miało postać

- Q=Q0coswt, gdzie w=1LC.

Napięcie na kondensatorze będzie równe:

- U=QC=Q0Ccoswt=U0coswt,

czyli będzie oscylowało z częstotliwością:

- f=12pLC lub

- T=2pLC (wzór Thompsona - Kelvina)

Natężenie prądu zmiennego otrzymamy różniczkując równanie (6):

- I=dQdt=-wQ0sinwt.

Znak minus oznacza, że prąd (ładunek Q) najpierw wypływa z okładki kondensatora, która początkowo miała ładunek Q0. Równa temu ilość prądu musi wpłynąć do drugiej okładki kondensatora, bo w cewce indukcyjnej ładunek nie ma się gdzie gromadzić. Widać zatem, że natężenie tego prądu różni się w fazie o 900 od napięcia na kondensatorze.

- Okresy drgań obwodów przedstawionych na rysunku w przypadku, gdy pojemności        C1 ¹ C2 będą

C1

- zawsze różne,

- równe, gdy L1 = L2,

- równe, gdy L1L2=C1C2,                                                          L1

- równe, gdy L1L2=C2C1.                                                                           C2

L2

- Rys.