### Kurs fizyki 								Kanon

#### Temat: 79

Analiza jakościowa drgań elektromagnetycznych.

- Analizę jakościową drgań elektromagnetycznych przeprowadzimy na przykładzie drgań powstających podczas rozładowania kondensatora o pojemności C w obwodzie zawierającym cewkę o indukcyjności L (rys. 1). Przez połączenie okładek A i B kondensatora z biegunami źródła prądu stałego (przy otwartym włączniku W) ładujemy okładkę A dodatnio, B - ujemnie. Wskutek tego między okładkami kondensatora wytwarza się pole elektryczne, które - jak wiemy - związane jest z występowaniem energii elektrycznej Ee (rys. 2).

W

A

B

+

_

+ A

- B

Rys. 1.                                                           Rys. 2, t0 = 0.

- Po odłączeniu kondensatora od źródła prądu stałego i zamknięciu obwodu, kosztem energii Ee zaczyna płynąć prąd od okładki A przez cewkę do okładki B zwiększając swe natężenie stopniowo dzięki istnieniu w obwodzie indukcyjności L. Przepływowi prądu elektrycznego towarzyszy pojawienie się pola magnetycznego, które związane jest z występowaniem energii magnetycznej Em. Pole to jest zlokalizowane w zasadzie w obszarze cewki. Przepływowi ładunków od jednej okładki do drugiej doprowadza w pewnej chwili do spadku napięcia między okładkami do zera, a więc do zaniku pola elektrycznego i związanej z nim energii (rys. 3). W tej chwili energia Em osiąga wartość maksymalną.

A

B

Rys. 3, t=T4

- W dalszym etapie zjawiska, dzięki SEM indukcji własnej w cewce płynie prąd nadal w tym samym kierunku zmniejszając swe natężenie do zera. Równocześnie okłada B ładuje się dodatnio, okładka A - ujemnie. Znów pojawia się pole elektryczne, a wraz z nim energia Ee powstająca w tej części procesu kosztem energii Em. Rys. 4 odpowiada chwili, gdy w obwodzie nie ma już prądu elektrycznego (a więc energia magnetyczna równa się zeru), lecz istnieje pole elektryczne o maksymalnym natężeniu (Ee = Emax) i kierunku przeciwnym niż na początku procesu przedstawionym na rysunku 2.

- A

+ B

Rys. 4, t=T2

- W dalszym ciągu przebiegu zjawiska obserwuje się przepływ prądu od okładki B do A, przy czym kosztem energii Ee pojawia się energia Em osiągająca maksimum, gdy pole elektryczne a razem z nim i energia Ee spadają do zera (rys. 5). Następnie znów dzięki SEM samoindukcji osiągnięty zostaje stan zerowej energii Em (brak prądu) i maksymalnej energii Ee (rys. 6), czyli stan równoważny stanowi początkowemu, przedstawionemu na rys. 2.

A

B

+ A

- B

Rys. 5, t=34⋅T                                                     Rys. 6, t=T

- Całość omówionego zjawiska może powtarzać się wielokrotnie, podobnie jak wielokrotnie odbywają się drgania cieczy doskonałej dokoła położenia równowagi w naczyniu połączonym lub drgania wahadła w próżni. Wykorzystując tę analogię mówimy o drganiach elektromagnetycznych w obwodzie. Dla pogłębienia analogii warto zwrócić uwagę na stronę energetyczną tych zjawisk. W drganiach mechanicznych harmonicznych kosztem energii mechanicznej potencjalnej punktu drgającego wytwarza się energia kinetyczna i odwrotnie. Gdy jedna z nich osiągała minimum (wartość zerową), druga miała wartość maksymalną. Spoglądając na rysunki 1 - 6 stwierdzamy, że w rozważanym cyklu przemian (w ciągu okresu T) w obwodzie elektrycznym mamy zmiany energii Ee i Em o podobnym przebiegu, a mianowicie:

| t 0 |  | T4 | T2 | 34⋅T | T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ee | max | 0 | max | 0 | max |
| Em | 0 | max | 0 | max | 0 |