### Kurs fizyki								Nachylenie

#### Temat: 59

Bilans cieplny – zadania.

- Przy sprężaniu gazu wykonano pracę W = 100 J. Energia wewnętrzna gazu zmieniła się o 70[J]. Ile ciepła wydzieliło się w tym procesie?

- Do masy 2[kg] nafty w temperaturze 288[K] wrzucono 1[kg] mosiądzu ogrzanego do 373[K]. Temperatura nafty wzrosła do 295[K]. Ciepło właściwe mosiądzu wynosi 377Jkg⋅K. Obliczyć ciepło właściwe nafty.

- Do miedzianego kalorymetru o masie 0,5[kg] zawierającego 4[kg] wody o temperaturze 293[K] wlano 2,5[kg] rtęci o temperaturze 373[K]. Temperatura wody w kalorymetrze wzrosła do 294[K]. Obliczyć ciepło właściwe rtęci.

- Samochód przejechał drogę 121,5[km] z prędkością 42kmh i zużył przy tym 24,3[kg] benzyny. Jaką średnią moc rozwija silnik tego samochodu w czasie ruchu, jeżeli współczynnik sprawności silnika wynosi 25 %, a ciepło spalania dla benzyny jest 4,6⋅107Jkg.

- Żelazną kulkę o promieniu 1[cm], ogrzaną do temperatury 393[K] kładziemy na lód. Na jaką głębokość pogrąży się kula w lodzie? Gęstości wody i lodu przyjąć za jednakowe. Temperatura otaczającej wody wynosi 273[K].

Sprawdź, czy potrafisz nr 46

- Ile śniegu o temperaturze 258[K] można stopić ilością 2[kg] pary wodnej o temperaturze 373[K]? Ciepło parowania wody q1 = 2,26⋅106Jkg, ciepło topnienia lodu q2 = 3,33⋅105Jkg, ciepło właściwe lodu c = 2092Jkg⋅K.

- Ile trzeba wlać wrzącej wody o temperaturze 373[K], aby mieszanina 0,6[kg] lodu i 0,8[kg] wody będąca w równowadze termicznej, została doprowadzona do temperatury 293[K]? Ciepło właściwe wody c = 4200Jkg⋅K.

- Do mosiężnego kalorymetru o masie 220[g] zawierającego 250[g] wody wrzucono 15[g] lodu o temperaturze  6[0C]. Temperatura końcowa mieszaniny wzrosła do 16,8[0C]. Obliczyć pierwotną temperaturę wody w kalorymetrze. Ciepło właściwe mosiądzu wynosi 3,9⋅102Jkg⋅K.

- Ołowiana kula, która leci z prędkością 400ms przebija deskę, na skutek, czego prędkość jej zmniejsza się do 100ms. Temperatura kuli w momencie uderzenia wynosi 300 K. Jaka część masy kuli stopi się, jeżeli zakładamy, że na ogrzanie kuli zużywa się 60 % energii?

- Czy można czerpać ciepło z ciała o temperaturze zera bezwzględnego?