### Kurs fizyki 							Nachylenie

#### Temat: 81

Pojemność elektryczna

kondensatora płaskiego i kulistego.

- W celu wyprowadzenia wzoru na pojemność kondensatora płaskiego weźmy pod uwagę układ (rys. 1) złożony z dwóch płytek metalowych o powierzchniach S rozsuniętych  na odległość d, przedzielonych dielektrykiem o przenikalności elektrycznej e.

Jedna z płyt jest uziemiona, ma więc potencjał równy zeru. Na drugiej płycie znajduje się ładunek Q, jej potencjał wynosi V. Między płytami istnieje zatem napięcie U, równe liczbowo potencjałowi V, związane z natężeniem E jednorodnego pola między okładkami zależnością:

Korzystając z definicji pojemności elektrycznej, dostajemy:

I



II

(1) E=Ud

Rys. 1

Wstawiamy wzór (2) do wzoru (1):

(2) C=QU⇒U=QC

Korzystamy teraz z prawa Gaussa:

(3) E=QC⋅d

Wzór (4) uwzględniamy we wzorze (3)

(4) ΨE=E⋅S=1ε⋅Q⇒Q=ε⋅E⋅S

Na koniec uwzględnimy jeszcze ważną zależność

(5) E=ε⋅E⋅SC⋅d⇒C=ε⋅Sd

Ostatecznie otrzymujemy zależność pojemności elektrycznej kondensatora płaskiego od jego wymiarów geometrycznych i umieszczonego w nim dielektryka:

(6) ε=ε0⋅εr

(7) C=ε0⋅εr⋅Sd

Jest więc ona zależna od powierzchni okładek S, od ich wzajemnej odległości oraz przenikalności elektrycznej e dielektryka przedzielającego okładki.

Kondensator próżniowy ma pojemność

(8) C0=ε0⋅Sd

A zatem względna przenikalność elektryczna er dielektryka przedzielającego okładki jest równa

Jest to więc stosunek pojemności kondensatora, gdy jego okładki są przedzielone dielektrykiem do pojemności tegoż kondensatora, gdy między jego okładkami znajduje się próżnia (skąd często używana nazwa: kondensator próżniowy).

(9) εr=CC0

- W oparciu o prawo Gaussa można wykazać, że przewodząca odosobniona i naładowana ładunkiem Q kula o promieniu R wywołuje w swym otoczeniu (r ³ R) takie pole elektryczne E i taki potencjał V, jak ładunek punktowy Q umieszczony w jej  środku. A zatem potencjał na powierzchni kuli ( r = R) wyraża się wzorem:

(10) V=ke⋅QR=14π⋅ε⋅QR

Na podstawie równości (10) wyprowadzamy wzór na pojemność elektryczną odosobnionej kuli:

Ostatecznie:

(11) C=QV=QQ4π⋅ε⋅R=4π⋅ε⋅R

(12) C=4π⋅ε0⋅εr⋅R

W próżni oczywiście zachodzi:

(13) C0=4π⋅ε0⋅R

Z tych wzorów widać wyraźnie zależność pojemności elektrycznej bezwzględnej od wymiarów odosobnionego przewodnika (w naszym przypadku od promienia kuli R) i od przenikalności elektrycznej ośrodka, w jakim się znajduje.

- Kondensatory znalazły szerokie zastosowanie, toteż niejednokrotnie będziemy jeszcze o nich wspominali. Tutaj wymienimy ich zastosowanie w elektronice w rozmaitego typu obwodach generatorów, detektorów, wzmacniaczy, w optyce elektronowej (mikroskop elektronowy) oraz w technice wysokich napięć jako źródła silnych impulsów energetycznych (znaczne energie potencjalne są nagromadzone w polu między okładkami).