### Kurs fizyki 							Gimnazjum

#### Temat: 6

Kondensatory.

- Pojemność elektryczna wiąże się z układem ciał. Mówimy np. o pojemności układu złożonego z dwóch płytek metalowych (okładek) rozsuniętych na pewną odległość i rozdzielonym dowolnym dielektrykiem (kondensator płaski), o pojemności układu złożonego z dwóch koncentrycznych kul metalowych rozdzielonych dielektrykiem (kondensator kulisty) lub o pojemności współosiowych metalowych walców również przedzielonych dielektrykiem (kondensator cylindryczny).

Wprowadzimy teraz pojęcie pojemności elektrycznej kondensatora. Jeśli na jego okładkach zgromadzone są ładunki +Q i –Q, a między okładkami istnieje różnica potencjałów, czyli napięcie U, to pojemność C kondensatora określamy jako:

(1) C=QU

- Również z równania (1) wynika definicja jednostki pojemności. Jednostką pojemności elektrycznej jest w układzie SI jeden farad (symbol: 1 F). Jeden farad, to pojemność takiego kondensatora, który naładowany ładunkiem jednego kulomba wykazuje napięcie jednego wolta:

Jest to jednostka bardzo duża. Często w użyciu jej stosuje się przedrostki mili- ,mikro- i piko-, przy czym:

(2) C=1C1V=1F

- 1 mF  (milifarad) = 10-3 F,

- 1mF (mikrofarad) = 10-6 F,

- 1 pF (pikofarad)  = 10-12 F.

- Kondensatory znalazły szerokie zastosowanie, toteż niejednokrotnie będziemy jeszcze o nich wspominali. Tutaj wymienimy ich zastosowanie w elektronice w rozmaitego typu obwodach generatorów, detektorów, wzmacniaczy, w optyce elektronowej (mikroskop elektronowy) oraz w technice wysokich napięć jako źródła silnych impulsów energetycznych (znaczne energie potencjalne są nagromadzone w polu między okładkami).

- W różnych urządzeniach elektronicznych zamiast pojedynczych kondensatorów stosuje się układy kondensatorów połączonych ze sobą. Kondensatory można łączyć szeregowe i równolegle (stosuje się również łączenia „kombinowane” z obu wspomnianych połączeń).

- Łączenie szeregowe.

W tym łączeniu różnica potencjałów między okładkami każdego z kondensatorów jest jednakowa i wynosi U (rys. 1). Ładunek zgromadzony na okładkach wynosi:

(1) Q1=C1⋅U; Q2=C2⋅U; Q3=C3⋅U.

C1

Taki układ kondensatorów można zastąpić jednym, tzn. tak dobrać jego pojemność, aby doprowadzić na jego okładki taki ładunek Q, aby był równy sumie wszystkich ładunków zebranych w układzie kondensatorów kosztem również napięcia U. Wtedy:

A                         C2                                              B

C3

Rys. 1

(2) Q=Q1+Q2+Q3

Uwzględniamy teraz równania (1):

Łącząc kondensatory równolegle uzyskujemy, zatem większą pojemność.

(3) C=QU=Q1+Q2+Q3U=C1+C2+C3

- Jeżeli trzy kondensatory o różnych pojemnościach C1, C2 i C3 połączymy szeregowo (rys. 2) i między punktami A i B przyłożymy napięcie U, wtedy lewa okładka pierwszego kondensatora naładowana dodatnio wytwarza pole elektrostatyczne oddziałujące na znajdujące się w pobliżu ładunki. Z lewej okładki drugiego kondensatora na prawą okładkę pierwszego spływa ładunek ujemny równy, co do wartości dodatniemu ładunkowi lewej okładki. Innymi słowy prawa okładka pierwszego kondensatora ładuje się ujemnie przez indukcję. Przepływ elektronów na tę okładkę powoduje ich niedobór na lewej okładce drugiego kondensatora. Jest, więc ona naładowana ładunkiem o tej samej wartości. Prawa okładka drugiego kondensatora także naładuje się przez indukcję itd. Tym sposobem ładunek zgromadzony na każdym kondensatorze będzie jednakowy

(4) Q1=Q2=Q3=Q

Różnica potencjałów U między punktami A i B rozkłada się na wszystkie kondensatory:

C1                     C2                 C3

(6) U1=U2=U3=U

A

B

Rys. 2

Zatem:

(5) QC=QC1+QC2+QC3

Ostatecznie:

(6) 1C=1C1+1C2+1C3

Pojemność wypadkowa C jest mniejsza od najmniejszej pojemności w układzie. Rozdzielając napięcie U na kilka kondensatorów połączonych szeregowo zapobiegamy przebiciu, czyli przepływowi ładunków z jednej okładki danego kondensatora na drugą.

Obserwując wzory (4) i (9) zauważamy praktyczny związek w przypadku n jednakowych kondensatorów połączonych równolegle (10a) i szeregowo (10b), z których każdy ma pojemność C (Cwyp oznacza pojemność zastępczą).

(7a) Cwyp=n⋅C(7b) Cwyp=Cn